DP860HD

MODULATORE DIGITALE TERRESTRE HD con Loop HDMI

MANUALE D’USO

INDICE

1 GENERALE	2

1.1   Descrizione	2

1.2   Specifiche tecniche	3

2 INSTALLAZIONE	5

2.1    Alimentazione	5

2.1.1 Operazioni tramite alimentatore esterno	5

2.2    Collegamenti	5

2.2.1 Esempi di schemi di collegamenti	5

2.3   Menu e Modifica Parametri.	6

3 ISTRUZIONI D’USO	6

3.1   Descrizione tasti, parametri e valori	6

3.2   Avvio configurazione	7

3.3   Menu di configurazione	8

3.4   Struttura menù	9

HOME DIGITAL MODULATOR

# 1 GENERALE

1.1 Descrizione

Il modulatore GTM-860AL è in  grado di generare un segnale in formato DVB-T (Digital Terrestrial Television) dall'ingresso HDMI.

GTM-860AL lavora con codifica H264, DVB-T dispositivo di modulazione integrato per convertire il segnale HDMI a DVB-T RF out. E 'dotato di un canale di ingresso HDMI, un uscita HDMI (HDMI pass) e un DVB-T RF out.

Il modulo GTM-860AL regola il rapporto di compressione per la larghezza di banda disponibile, utilizzando i parametri DVB-T di modulazione.

## Specifiche

| Source input : |  |
| --- | --- |
| ‧Canale d’ingresso | 1 |
| ‧Video | HDMI |
| ‧Video System | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| ‧Audio system | HDMI |
| Compression : |  |
| ‧Video | H.264 Baseline Profile Level4.0 |
| ‧Video Resolution | 1080p 25 / 30 Max |
| ‧Video Bit rate | 12Mbps MAX |
| ‧Audio | MPEG-2 / AAC |
| ‧Audio Bit rate | 192 Kbit/S |
| ‧DVB insertion tables | SDT, NIT |
| ‧Editable field | SERVICE NAME , Network Name , Provider Name , TS ID , NETWORK ID , ORIGINAL NET ID , LCN , NIT VERSION , PRIVATE DATA , Country |
| RF Output |  |
| ‧Type | 1 Multiplex DVBT with a digital TV service |
| ‧Frequency | 177 – 858 MHz |
| ‧MER | 30 dB Typically |
| ‧Output level | 95 dBuV |
| ‧RF Level Adj | 0 dB ~ -30dB |
| ‧Attenuation step | 1dB per step |
| Connections |  |
| ‧HDMI IN -I | HDMI IN |
| ‧HDMI OUT | HDMI PASS THROUGH |
| ‧RF Output | 1 DVBT RF output with type F female, 75 ohm |
| ‧RF Input | RF Combiner |

| Modulation | Standard | DVBT (ETSI EN 300 744) |
| --- | --- | --- |
|  | Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
|  | Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
|  | Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
|  | FFT Carriers Mode | 2K, 8K |
|  | Bandwidth | 6MHz, 7MHz, 8MHz, 7-8MHz |
| Power Supply | 12V ADAPTOR |  |
| Display | LCD panel @ 2 x 16 characters (on front panel). |  |
| Configuration | 6 Local keys on front panel : |  |
|  | ‧ENTER Key : Select parameter, or menu |  |
|  | ‧ L / R Keys : Move menu, or characters |  |
|  | ‧Up / down : Select value of the figure, or field |  |
|  | ‧MENU keys : Return to start menu |  |
| Environmental for operating | Temperature range | 5°C- 40°C |
|  | Relative Humidity | 80% @ 30°C |

*Specifications subject to change without prior notice.

# 2 INSTALLATIONE

## 2.1    Alimentazione

Per iniziare ad usarlo, collegare l'alimentatore esterno alla rete 230V e 12V all'ingresso dello strumento.

Una volta collegato alla rete, il dispositivo si accende e ci vogliono circa 37 secondi per essere operativo. Poi compare il messaggio "tastiera bloccata" sul display.

### 2.1.1 Alimentazione con alimentatore esterno

Utilizzare solo l'alimentatore esterno fornito con lo strumento.

## 2.2    Connessione

### 2.2.1 Esempio diagramma di connessione

•	schema di connessione

DC 12V

ATTENZIONE!

Per questa configurazione si consiglia di utilizzare frequenze di uscita diverse da quelle  che il televisore ha attualmente in uso.

## 2.3	Navigazione e regolazione   valori.

## Lo strumento viene configurato attraverso i suoi 6 tasti e display del pannello frontale. In         generale, non è necessario configurare lo strumento per generare un segnale DVB-T compatibile con qualsiasi ricevitore digitale terrestre.

Selezione parametri / menu.

Scorrimento verso destra/ sisnistra spostamento tra I menu / caratteri

Aumento / Diminuzione del valore  / campo.

Ritorno al menu iniziale

# Istruzioni per le funzioni

## Descrizione dei controlli

2

1

3

8

7

6

5

4

1.-   Display (LCD).

2.-   Menu navigazione e tasti.

3.-   TV COFDM uscita.

4.-   RF Combiner

5.-   HDMI Uscita

6.-   HDMI Ingresso

7.-  USB: S/W update

8.-   Ingresso  12V DC adattatore d’alimentazione (incluso).

Inizio:

1)Dopo aver dato alimentazione allo strumento, il messaggio iniziale .sarà." "Attendere ..."       appare per circa 37 secondi

2).- Poi comparirà il messaggio "tastiera bloccata". Per accedere ai menu di configurazione l'utente deve inserire una password.

3).- Premere ENTER.

4).- "Immettere password". Inserire il codice di accesso. (Di default: 0000).

5).- Premere INVIO.

6) appare "Impostazioni di rete", questa è la prima opzione di configurazione

## Menu di configurazione

- Frequenza: Imposta il valore di frequenza del segnale di uscita. Importante: Verificare che la frequenza selezionata non sia già utilizzata da un canale di distribuzione televisiva in corso.

- Aggiustamento del livello RF: .- Regola il livello di potenza del segnale di uscita, in unità dB. con  gamma da 0 a -30 dB.Bandwidth: Banda canale. (6, 7 , 8 ,7-8MHz).

- FFT Carriers: Modo di trasmissione del segnale. (2K,8K).

- Guard Interval: Margine di sicurezza del segnale. (1/4, 1/8, 1/16, 1/32).

- Constellatione:	. Tipo di Constellazione utilizzato per trasmettere il segnale (QPSK, 16QAM, 64QAM)

- Code Rate: Possibili percentuali di controllo (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8).

- Uscita Video: Codifica video. H.264 uscita video.

- Uscita Audio: Codifica Audio. Selezionabile tra MPEG-2 e AAC

- Video Bitrate: Selezione video bit rate(2,4,6,8,10,12 Mbit/S).

- Audio Bitrate:  Bitrate per codifica audio audio. Impostato sui 192 kbit/s.

- Service Name: Nome del servizio .

- Provider Name: Nome del fornitore del servizio modificabile.

- Service ID: Service ID modificabile.

- LCN:  Si specifica l'indice per il servizio di smistamento sul ricevitore digitale terrestre. I valori sono compresi tra 1 e 999.

- Country: Selezione del paese  per fissare uscita  LCN .

- Original Net ID: identificatore della rete originale. È il numero per identificare la rete da cui proviene il segnale.

- Network Name: nome della rete modificabile

- TS ID: identificazione del transport strem(trasporto dati).

- NIT Version: versione Network Information Table. In alcuni paesi deve corrispondere con la versione in uso ricevuta dal ricevitore. Information: Essa mostra la versione del firmware installata nello strumento. Questa opzione non è modificabile.

- Apply Setting:. Si memorizza la configurazione corrente nella memoria non volatile dello strumento

- New Password:. Essa consente all'utente di passare ad una nuova password per accedere al menu

- Load Default: Ritorno delle impostazioni originali di fabbrica.

## Menu Tree